同乗研修 日次チェックリスト

神奈川エアーメッセンジャー株式会社

| 研修日 | 年 月 日（ ） | 研修日数 | 日目 / 14日 | 天候 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新人氏名 |  | 指導員氏名 |  | 担当便 |  |

■ 出庫前チェック

| No | 確認項目 | 指導員 確認 | 新人 実施 | 備考・指導メモ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身だしなみ・持ち物 |  |  |  |  |
| 1 | 制服・制靴を正しく着用、社員証（左胸）・腕章を装着している |  |  |  |
| 2 | エンジンキー（腰紐装着）・印鑑・免許証・目覚まし時計2個を携帯 |  |  |  |
| アルコール検査・点呼 |  |  |  |  |
| 3 | アルコール検知器で呼気検査を実施し、0.00mg/Lを確認した |  |  |  |
| 4 | 運行管理者に健康状態を対面で報告した |  |  |  |
| 5 | 運行指示書の内容（ルート・積載物）を確認した |  |  |  |
| 車両日常点検 |  |  |  |  |
| 6 | タイヤ：空気圧・磨耗・損傷・異物を目視確認した |  |  |  |
| 7 | ブレーキ：ペダル踏みしろ・効き具合・ブレーキ液量を確認した |  |  |  |
| 8 | 灯火類：ヘッドライト・ウインカー・ブレーキランプ・バックランプの点灯確認 |  |  |  |
| 9 | ミラー：位置調整・汚れ・ひび割れがないことを確認した |  |  |  |
| 10 | エンジンオイル：量と汚れ、冷却水リザーバタンク液面を確認した |  |  |  |
| 11 | バッテリー端子・ファンベルト・ホーン・ウォッシャー液を確認した |  |  |  |
| 出発準備 |  |  |  |  |
| 12 | 出発許可を取得した |  |  |  |
| 13 | 車両周囲（前後左右の死角）を下車確認した |  |  |  |

■ JP支店到着・積込作業

| No | 確認項目 | 指導員 確認 | 新人 実施 | 備考・指導メモ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接車・安全処置 |  |  |  |  |
| 14 | ホーム中央に真っ直ぐ接車し、渡し板を15cm以上内側に接地させた |  |  |  |
| 15 | エンジン停止・キー抜き・施錠を確実に行った |  |  |  |
| 16 | ハンドブレーキを引き、左前輪に輪留めを設置した |  |  |  |
| 郵便物の積込 |  |  |  |  |
| 17 | 局員に挨拶し、立会いのもとで郵便物の数量を確認した |  |  |  |
| 18 | 授受簿に正確に記入した（有証・無証・小包の区分） |  |  |  |
| 19 | パレットを1つずつ押し出し・横押しで搬送した（引っ張り搬送禁止） |  |  |  |
| 20 | ラッシングバー（上部）とベルト（下部）で確実に固定した |  |  |  |
| 21 | 荷室の扉を施錠した |  |  |  |

■ 運行中

| No | 確認項目 | 指導員 確認 | 新人 実施 | 備考・指導メモ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全運転 |  |  |  |  |
| 22 | 指定ルートに従って運行している（立ち寄り禁止を遵守） |  |  |  |
| 23 | 法定速度・制限速度を守り、車間距離を十分に確保している |  |  |  |
| 24 | 左折時に一時停止し、ミラー＋目視で内輪差と巻き込みを確認した |  |  |  |
| 25 | 高さ制限のある箇所（高架・トンネル等）で事前に高さを確認した |  |  |  |
| 26 | バック時に下車して後方確認を行った |  |  |  |
| 27 | 雨天・悪天候時に車間距離を2倍に広げ、エンジンブレーキを活用した |  |  |  |
| 運行管理 |  |  |  |  |
| 28 | デジタコのアラーム（急加速・急操舵）に注意して運転した |  |  |  |
| 29 | 遅延が発生した（しそうな）場合、速やかに運行管理者に連絡した |  |  |  |
| 30 | 待機時に目覚まし時計をセットし、遅延を防止した |  |  |  |

■ 配達先JP支店・卸し作業

| No | 確認項目 | 指導員 確認 | 新人 実施 | 備考・指導メモ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸し作業 |  |  |  |  |
| 31 | 到着時刻を運行管理者に報告した |  |  |  |
| 32 | 接車・安全処置（エンジン停止・キー抜き・輪留め）を行った |  |  |  |
| 33 | 局員に挨拶し、立会いのもとで数量を確認した |  |  |  |
| 34 | パレットを1つずつ丁寧に卸した（引っ張り搬送禁止） |  |  |  |
| 残留点検 |  |  |  |  |
| 35 | 時計回りの法則で残留点検を実施した（右側面→奥→左側面→床面） |  |  |  |
| 36 | 指差呼称で「右よし、奥よし、左よし、床よし」を声に出して確認した |  |  |  |
| 37 | 荷室の扉を施錠した |  |  |  |

■ 帰庫・終業

| No | 確認項目 | 指導員 確認 | 新人 実施 | 備考・指導メモ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 帰庫手続き |  |  |  |  |
| 38 | デジタコの終業ボタンを押した |  |  |  |
| 39 | アルコール検知器で帰庫時の呼気検査を実施した（0.00mg/L確認） |  |  |  |
| 40 | 運転日報を正確に記入した（走行距離・時間・経路） |  |  |  |
| 41 | 運送記（授受簿）の記載漏れがないことを確認した |  |  |  |
| 42 | 車両の外装・タイヤに異常がないか帰庫後点検を行った |  |  |  |
| 43 | 翌日の運行指示を確認した（該当する場合） |  |  |  |

■ 本日の総合評価・指導員コメント

| 本日の総合評価 | A（優秀） / B（良好） / C（要改善） / D（要重点指導） |
| --- | --- |
| 良かった点 |  |
| 改善点・注意事項 |  |
| 明日の重点指導 ポイント |  |

指導員署名：　　　　　　　　　　　　　　　新人署名：　　　　　　　　　　　　　　　管理者確認：