神奈川エアーメッセンジャー株式会社　運転者教育資料

過積載防止と安全運行

教育テーマ：過積載の危険性

講師：渡邊昇二

## 過積載の法的基準と罰則

法令 車両制限令により過積載は厳しく制限されている

総重量制限：大型トラック25t以下

軸重制限：前軸10t、後軸9t（二軸）

罰則：50万円以下の罰金、点数2点

法人罰：100万円以下の罰金

## 過積載が車両に与える影響

ブレーキ性能低下：制動距離が大幅増加

タイヤ：過熱、バースト、異常磨耗

サスペンション：破損、落下リスク

エンジン：過負荷により走行不能

## 過積載による事故事例と分析

実例 過積載トラックの事故は重大化しやすい

制動距離延長による追突事故

カーブでの横転：死傷事故に直結

他車への巻き込み：被害者の生涯を変える

## 新年の安全運転決意と目標設定

個人目標：無事故・無違反の達成

チーム目標：運輸安全マネジメント方針への参画

会社の安全文化構築への貢献

年度ごとの評価、表彰制度の活用

## 軸重規制と橋梁等のインフラ保護

橋梁：軸重超過により劣化が加速

舗装路面：過積載による亀裂、陥没

インフラ破損費用は運送事業者の負担に

## 荷主との適正な関係構築

対応方法 過積載要求に毅然として対応する

法令遵守の重要性を丁寧に説明

複数便への分割提案

配車部門への報告、会社としての対応

長期的信頼関係の構築重視

## 特殊車両通行許可制度の概要

制限値超過の貨物は許可が必要

事前申請：4週間程度の期間が必要

許可経路に従った走行が義務

無許可での違反は重大違反扱い

## 確認テスト

1. 大型トラックの法定総重量制限値は何トンですか？

2. 過積載によるタイヤへの具体的な悪影響を3つ以上述べてください。

3. 特殊車両通行許可申請に必要な標準的な期間は何週間ですか？