神奈川エアーメッセンジャー株式会社　運転者教育資料

危険物運搬の安全知識

教育テーマ：危険物を運搬する場合に留意すべき事項

講師：渡邊昇二

## 危険物の分類と表示

分類 危険物は9つの等級に分類される

第1類：爆発性物質

第2類：圧縮ガス、液化ガス

第3類：引火性液体

第4類：可燃性固体

第5～9類：その他の危険物

## 国連番号とGHSラベル

国連番号：危険物を国際的に識別する4桁番号

GHSラベル：危険有害性を国際統一図記号で表示

記号、信号語、注意喚起語で視覚的に警告

## 危険物輸送に関する法規制

主要法規制 下記法令を遵守することは法定義務

爆発物取締法：爆発物の厳格管理

火薬類取締法：火薬類の許可、貯蔵

毒劇物取締法：有毒物の管理

化学兵器禁止法：禁止物質の輸送禁止

## イエローカード（緊急連絡カード）の活用

携行義務 すべての危険物運搬車に携行が法令で義務付けられている

品名、内容量、荷送人、荷受人の記載

緊急時の対応方法、連絡先を記載

事故時は迅速に関係機関へ情報提供

## 冬季の危険物運搬における注意事項

低温：液体の粘度上昇、結晶化

路面凍結：スリップによる転倒リスク

積載固定：冬季の揺動に対する厳密な固縛

## 混載禁止の組み合わせ

危険 相互作用により爆発、火災のリスク

酸化剤と可燃物の同一積載禁止

有機過酸化物の加熱による分解危険

禁止組み合わせは運送契約時に確認

## 危険物漏洩時の対応手順

①第一発見者：警察（110）、消防（119）へ報告

②現場責任者：他車・歩行者を遠ざける

③荷主・運送会社へ報告

④消防指示に従い、専門家による対応

## 確認テスト

1. 危険物の分類における最初の4つの等級を述べてください。

2. イエローカードに必ず記載されるべき3つの項目を列挙してください。

3. 危険物輸送時に混載が禁止される主な組み合わせの例を述べてください。