神奈川エアーメッセンジャー株式会社　運転者教育資料

先進安全装置の正しい理解と活用

教育テーマ：安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法

講師：渡邊昇二

## 衝突被害軽減ブレーキ（AEBS）の仕組みと限界

AEBS レーダー・カメラで前方の障害物を検知し自動制動

検知距離：通常50～100m（速度により変化）

悪天候（濃霧、豪雪）では機能低下

走行条件によっては動作しない可能性

過信は禁物、ドライバーの操作が最優先

## 車線逸脱警報装置の正しい理解

白線認識によるアラート発生

夜間、雨天では認識精度が低下

カーブの勾配により誤検知の可能性

装置に頼らず、意識的な走行を継続

## バックモニター・ソナーの活用と過信禁止

限界 画面に映らない死角が必ず存在する

バックモニター：広角カメラのため歪み

ソナー：障害物検知に時間遅延

必ず下車確認する習慣を維持

子ども、低い障害物は認識しにくい

## ドライブレコーダーの教育的活用

記録された映像をヒヤリハット分析に活用

危険運転の可視化→改善動機の形成

事故時の客観的証拠として機能

チーム全体での情報共有による学習効果

## EBS（電子制御ブレーキ）の特性

従来の空気圧ブレーキより反応時間短い

制動力が自動的に最適配分される

故障時は手動切替が可能

定期点検における電子系統の確認が重要

## デジタルタコグラフのデータ活用

データ分析 記録データは運転改善の宝物

速度パターン：急加速、急ハンドルの検出

燃費効率：エコドライブの実践度を可視化

拘束時間：労務管理、過労防止に活用

事故・ヒヤリハット時の原因分析

## 年度の振り返りと次年度の安全目標設定

実績評価：無事故・無違反の達成状況

課題分析：改善が必要な領域の抽出

目標設定：SMART基準による具体的目標

組織全体での安全文化の醸成

## 確認テスト

1. 衝突被害軽減ブレーキ（AEBS）が動作しない可能性のある走行条件を2つ以上述べてください。

2. バックモニター・ソナー使用時に注意すべき点と、それでも必要な確認方法を説明してください。

3. デジタルタコグラフの記録データを運転改善にどのように活用することができますか？