神奈川エアーメッセンジャー株式会社　運転者教育資料

トラックの特性と運転技術

教育テーマ：事業用自動車の構造上の特性

講師：渡邊昇二

## トラックの死角と安全確認方法

死角 トラックは乗用車の5～7倍の死角がある

前方死角：ボンネット前1～2m先

後方死角：車体全後方、特に直後3～5m

側方死角：ミラー外の側面部分

対策：各種ミラーの確認、必要に応じて下車確認

## 内輪差・外輪差の理解

内輪差：右折時、後輪の内側が前輪の内側より内側に入る

外輪差：後輪の外側が前輪の外側より外側に出る

特に左折時の歩行者、自転車との巻き込み事故が多発

## 制動距離と車間距離

距離の関係式 安全な車間距離 = 走行速度（km/h） × 2秒

空車時：制動距離が短い → ハンドル不安定

積載時：制動距離が長い → タイヤロック注意

例：時速60km走行時 = 約33m確保

## 台風・強風時のトラック特有の危険

横転リスク トラックは重心が高く、風に弱い

走行速度を50%以上低下させる

橋、トンネル出口で突風に注意

風速15m/sで走行禁止推奨

## オーバーハングの理解

前オーバーハング：前輪より前のボディ

後オーバーハング：後輪より後のボディ

右左折時、段差乗り越え時に注意

## 車高制限と高さ確認

標準的なトラック高さ：約3.8m（制限：3.8～4.1m地域差あり）

事前に経路の高さ制限を確認

接触は車両損傷だけでなく構造物破損も招く

## 季節ごとの点検チェックポイント

春：走行直後のブレーキテスト、オイル交換

夏：冷却水量、バッテリー、エアコン点検

秋：タイヤ溝測定、灯火類点検

冬：バッテリー液量、スタッドレスタイヤ装着確認

## 確認テスト

1. トラックの内輪差が生じるのはどのような走行場面ですか？

2. 時速60km走行時の安全な車間距離は約何mですか？

3. 台風時にトラックの走行を制限する風速の目安は何m/s以上ですか？