神奈川エアーメッセンジャー株式会社　運転者教育資料

年末繁忙期の安全な積み付け

教育テーマ：貨物の正しい積載方法

講師：渡邊昇二

## 貨物の正しい積み付け方法

積み付けの原則 重い物は下に、軽い物は上に、中央に集中させる

下層：重い、堅い物を配置

中層：中程度の重さの物

上層：軽い、壊れやすい物

すべての層で水平を保つ

## 荷崩れ防止のための固縛方法

ラッシングベルト：水平、斜め、X字に配置

あて板：荷物の角を保護し固縛効果を強化

木製パレット：積載基盤として利用

ネット、シート：風による飛散防止

## 偏荷重の危険性

重心バランス 偏荷重は横転、制動不足につながる

左右の重量差：横転リスク増加

前後の重量差：ブレーキ、ハンドル操性悪化

高所荷重：走行安定性低下

## 年末繁忙期に向けた積載量管理

過積載防止 年末は納期に追われ過積載しやすい時期

総重量制限、軸重制限の遵守

配車部門との適切なコミュニケーション

積み切れない場合は運送会社に報告

## 品目別の積載上の注意事項

精密機械：衝撃、振動を最小化

食品：温度管理、密封性確保

建築材料：長さ方向の固定、落下防止

一般雑貨：体積効率と安定性のバランス

## 荷役作業中の安全確保

墜落・転落防止：足場の確保、ハーネス利用

荷崩れ防止：積載完了後の再確認

重機操作：資格保有、スピッターとの連携

## テールゲートリフター特別教育（2024年2月義務化）

新規制 2024年2月から特別教育受講が法令で義務付けられた

操作方法の習得

安全装置の確認

定期的なメンテナンスの確認

受講証は携行義務

## 確認テスト

1. 貨物を正しく積み付けする際の「重い物は下に」という原則の理由を説明してください。

2. 偏荷重がもたらす具体的な危険性を2つ以上述べてください。

3. テールゲートリフター特別教育が法令で義務付けられたのはいつからですか？