神奈川エアーメッセンジャー株式会社　運転者教育資料

冬季安全運転と適性診断

教育テーマ：運転者の運転適性に応じた安全運転

講師：渡邊昇二

## 運転適性診断の種類と活用

NASVA 独立行政法人交通安全環境研究所が実施する診断

高度な診断：運転技能、知識、心理特性を測定

基礎診断：適性の基本評価

結果は個別指導の資料として活用

## 自身の運転特性の把握と改善

結果分析：強み、弱みの理解

反応速度、判断力、危険感受性の把握

弱点克服の具体的トレーニング

## 冬季の積雪・凍結路面での安全運転

冬季走行 積雪・凍結路面は摩擦係数が1/4～1/10に低下

通常の2～3倍の距離を確保

急加速、急ハンドルを絶対に避ける

坂道での走行禁止、歩行注意

## スタッドレスタイヤ・チェーンの正しい使い方

スタッドレスタイヤ：氷温度（-5℃～+5℃）で効果発揮

溝深さ最低3.5mm、交換時期は毎年10月

チェーン：急勾配での法定装備

装着方法の習熟、緊急時対応の事前確認

## 冬季の早朝出発時の注意点

黒氷（ブラックアイス）：視認困難な薄い氷

霜：窓ガラスの氷結除去、走行視界確保

出発前点検：寒冷地仕様確認、暖機運転

## 加齢と運転能力の変化

視力低下：特に夜間、周辺視野の縮小

反応速度低下：危険判断のための時間増加

身体柔軟性低下：首回しなどの確認動作が困難

定期的な健康診断で機能低下を早期発見

## 適性診断結果に基づく個別指導

指導方針 診断結果は本人の納得感を高める教育教材

弱点分野の重点指導

運転ビデオなどを活用した具体的指導

3ヶ月ごとの再評価で改善を確認

年度目標の設定と振り返り

## 確認テスト

1. 積雪・凍結路面での通常の摩擦係数と比較した場合、安全な車間距離はどのように変わりますか？

2. スタッドレスタイヤが最大の効果を発揮する気温範囲を述べてください。

3. 黒氷（ブラックアイス）の危険性と対策を説明してください。